OpenEMS

Engine Management System

Teensy 3.5  ·  MK64FX512VMD12  ·  120 MHz  ·  ARM Cortex-M4 + FPU

Prompt de Engenharia — v1.2  (pinout verificado: K64P144M120SF5 Rev. 7 + PJRC card Rev. 3)

CHANGELOG

v1.1 — Pinout corrigido contra K64P144M120SF5 Rev. 7:

• FTM1 (IACV/Wastegate): PTA12/PTA13 → PTA8/PTA9  [conflito com CAN0_TX/RX eliminado]

• FTM2 (VVT Adm/Esc):    PTB18/PTB19 → PTA10/PTA11 [conflito com CAN0_TX/RX eliminado]

• INJ3/INJ4: PTD2/PTD3 GPIO+PIT → PTC1/PTC2 FTM0_CH0/CH1  [uniformidade + PTD livre]

• CAN0: PTA12(ALT2)/PTA13(ALT2) agora sem ambiguidade

• ALT confirmados: FTM3@PTD=ALT4, FTM1@PTA=ALT3, FTM2@PTA=ALT3

• PIT 4 canais totalmente livres; alocação documentada

• PTD2/PTD3: marcados livres com aviso de não-uso junto ao FTM3

v1.2 — Mapeamento cruzado com PJRC Teensy 3.5 pinout card Rev. 3:

• Coluna 'Lado conector' adicionada à tabela de pinout (front/back side)

• Pinos físicos 22/23 (INJ3/4) e 27/28/37/38 (VVT/IACV/WG) confirmados no back side

• Aviso de PCB: IACV/Wastegate podem migrar para PTB12/PTB13 (front side pins 19/18)

• PTA8/9 (pins 37/38) confirmados como 'not used' no card — disponíveis sem ressalvas

• Nota: PTA3 (pin 17) tem FTM0_CH0 alt mas compartilha JTAG — PTC1 preferido mantido

# COMO USAR ESTE DOCUMENTO

11 prompts modulares · 1 sessão nova por prompt · ordem obrigatória

Este documento contém 11 prompts independentes, um por módulo de firmware. Cole cada prompt numa sessão completamente nova — sem histórico da sessão anterior. Cada prompt declara explicitamente quais módulos já existem; o LLM não precisa ver o código anterior, apenas as interfaces. Isso evita alucinação por contexto contaminado.

ℹ  Disciplina de sessão

Sessão nova = contexto zerado. Um LLM com 100k tokens de contexto acumulado começa a

'lembrar' escolhas de sessões anteriores e contradiz interfaces definidas aqui. Não ceda à

tentação de continuar na mesma sessão para 'poupar tempo' — vai custar reescrita.

# SEÇÃO 0 — CONTRATO GLOBAL

leia antes de qualquer geração · aplica-se a todos os 11 prompts

## 0.1  Identidade e Toolchain

- MCU: NXP MK64FX512VMD12 (Teensy 3.5) — Cortex-M4 @ 120 MHz, FPU, 256 KB RAM, 512 KB Flash, 128 KB FlexNVM

- Build: PlatformIO + GCC ARM 10+, C++17, flags: -O2 -fno-exceptions -fno-rtti -fno-threadsafe-statics -Wall

- Referências: RusEFI (scheduler, trigger decoder) + Speeduino (protocolo TunerStudio, estrutura de tabelas)

- Objetivo: superar ambas as referências em precisão de timing aproveitando FTM de 120 MHz e PDB do MK64F

## 0.2  Regras Absolutas — NUNCA violar

🚫  delay() / millis() / micros() em código de tempo-real

Estas funções são bloqueantes ou imprecisas. Código de tempo-real usa registradores FTM diretamente.

millis() é permitido APENAS no main loop de background (tarefas > 5 ms).

🚫  Alocação dinâmica de memória após init

new, malloc, std::vector, std::string, std::map — proibidos após setup().

Todo buffer é estático. Se o compilador reclamar de falta de memória, revise o design, não use heap.

🚫  Código Arduino API em HAL

digitalRead, analogRead, attachInterrupt, analogWrite — proibidos em hal/*.

Acesso direto a registradores MK64F: GPIOD_PSOR, FTM0_C0SC, ADC0_SC1A, etc.

🚫  float em ISRs de CKP e scheduler

O Cortex-M4 tem FPU mas salvar contexto FPU numa ISR de alta prioridade adiciona 17 ciclos.

ISR de CKP e scheduler: apenas uint16_t, uint32_t, aritmética inteira.

float é permitido em engine/* (cálculos de background no main loop).

## 0.3  Regras de Aritmética de Timestamp

⚠  Aritmética circular de timer obrigatória

FTM0/FTM3 são contadores de 16 bits que sofrem overflow a cada ~1.09 ms @ 120 MHz / prescaler 2.

CORRETO:   uint16_t delta = (uint16_t)(now - prev);  // wrap-around funciona naturalmente

ERRADO:    if (now > prev) { delta = now - prev; }    // quebra no overflow — bug catastrófico

Referência: RusEFI issue #1488 — ISR atrasada 65 µs interpretou dente normal como gap

por comparação absoluta. Motor parou em plena operação.

## 0.4  Pinout Canônico — Verificado contra K64P144M120SF5 Rev. 7 + PJRC card Rev. 3

Tabela definitiva. Fonte dupla: (1) K64P144M120SF5 Rev. 7 §5.1 Signal Multiplexing — confirma ALT de cada pino. (2) Teensy 3.5 pinout card PJRC Rev. 3 — confirma número físico do conector. Não altere sem re-verificar ambas as fontes.

| Pino MK64F | Port | PCR | ALT | Função | Teensy 3.5 | Lado conector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTC1/LLWU_P6 | C | PCR1 | 4 | INJ3 / FTM0_CH0 ★ v1.1 | 22 | back side |
| PTC2 | C | PCR2 | 4 | INJ4 / FTM0_CH1 ★ v1.1 | 23 | back side |
| PTC3/LLWU_P7 | C | PCR3 | 4 | INJ1 / FTM0_CH2 | 9 | front side |
| PTC4/LLWU_P8 | C | PCR4 | 4 | INJ2 / FTM0_CH3 | 10 | front side |
| PTD4/LLWU_P14 | D | PCR4 | 4 | IGN4 / FTM0_CH4 | 6 | front side |
| PTD5 | D | PCR5 | 4 | IGN3 / FTM0_CH5 | 20 | front side |
| PTD6/LLWU_P15 | D | PCR6 | 4 | IGN2 / FTM0_CH6 | 21 | front side |
| PTD7 | D | PCR7 | 4 | IGN1 / FTM0_CH7 | 5 | front side |
| PTD0/LLWU_P12 | D | PCR0 | 4 | CKP input / FTM3_CH0 | 2 | front side |
| PTD1 | D | PCR1 | 4 | CMP input / FTM3_CH1 | 14 | front side |
| PTA8 | A | PCR8 | 3 | IACV / FTM1_CH0 ★ v1.1 | 37 | back side |
| PTA9 | A | PCR9 | 3 | Wastegate / FTM1_CH1 ★ v1.1 | 38 | back side |
| PTA10 | A | PCR10 | 3 | VVT Esc / FTM2_CH0 ★ v1.1 | 28 | back side |
| PTA11 | A | PCR11 | 3 | VVT Adm / FTM2_CH1 ★ v1.1 | 27 | back side |
| PTA12 | A | PCR12 | 2 | CAN0_TX (livre de FTM) ★ v1.1 | 3 | front side |
| PTA13 | A | PCR13 | 2 | CAN0_RX (livre de FTM) ★ v1.1 | 4 | front side |
| PTD2/LLWU_P13 | D | — | — | LIVRE — não usar (ALT4=FTM3_CH2) | 7 | front side |
| PTD3 | D | — | — | LIVRE — não usar (ALT3=FTM3_CH3) | 8 | front side |

⚠  INJ3/4 e IACV/VVT ficam no back side do Teensy 3.5

Pinos 22, 23 (INJ3/4) e 27, 28, 37, 38 (VVT/IACV/Wastegate) estão no verso da placa.

Se o harness conectar pelo front side, esses 6 pinos exigem via ou pad de solda no back.

Alternativa para IACV/Wastegate: PTB12/PTB13 (FTM1_CH0/CH1, ALT3) ficam no front side

(pinos 19/18 respectivamente) — sem conflito com CAN. Decisão de PCB, não de firmware.

O firmware só precisa refletir a decisão tomada — trocar PCR8/PCR9→PCR18/PCR19 e Port B.

✓  Por que todos os injetores estão no mesmo FTM0, Port C?

PTC1–PTC4 são pinos contíguos no mesmo port, todos com FTM0_CH0–CH3 em ALT4.

O scheduler trata os 4 canais com código idêntico — sem branch especial para INJ3/4.

PTD2/PTD3 foram descartados: FTM3_CH2/CH3 estão no ALT4 desses pinos; um write

acidental em FTM3_OUTMASK durante debug poderia ativar a saída inadvertidamente.

Com injetores conectados a 12V isso é risco real de hardware, não hipotético.

Pinos 22/23 (back side) para INJ3/4 é aceitável — injetores de cilindros 3/4 podem

ter harness próprio roteado pelo verso conforme layout de motor.

## 0.5  Alocação de PIT — Totalmente Livre

Com INJ3/INJ4 movidos para FTM0, o PIT ficou completamente disponível. Alocação sugerida:

| Canal PIT | Clock | Uso sugerido | Prioridade IRQ |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT0 | Bus (60 MHz) | Timestamp de datalog — incrementa contador 32-bit a 1 MHz | 12 |
| PIT1 | Bus (60 MHz) | Watchdog software — kick no main loop; timeout = 100 ms | 11 |
| PIT2 | Bus (60 MHz) | Livre — expansão futura | 10 |
| PIT3 | Bus (60 MHz) | Livre — pode ser encadeado com PIT2 para contador 64-bit | 10 |

ℹ  SIM_SCGC6[PIT]

PIT é habilitado via SIM_SCGC6 bit 23. Endereço: SIM_SCGC6 = 0x4004803C.

Confirmado no K64 Sub-Family Reference Manual (RM), não no datasheet de características.

IRQs: PIT0=68, PIT1=69, PIT2=70, PIT3=71 (tabela de vetores do RM Capítulo 3).

## 0.6  Interfaces Imutáveis — Contratos entre Módulos

Estas assinaturas são contratos fixos. Todo prompt que gera código DEVE satisfazê-las exatamente. Não renomear, não mudar tipos, não adicionar parâmetros sem versionar.

c++ — ems/drv/ckp.h

namespace ems::drv {

enum class SyncState : uint8_t { WAIT, SYNCING, SYNCED };

struct CkpSnapshot {

uint32_t tooth_period_ns;    // período do último dente em ns (inteiro)

uint16_t tooth_index;        // 0..57  (0 = primeiro dente após o gap)

uint16_t last_ftm3_capture;  // valor raw de FTM3_C0V — usado pelo scheduler

uint32_t rpm_x10;            // RPM × 10 sem float (ex: 8000 = 800.0 RPM)

SyncState state;

bool      phase_A;           // true = 1ª revolução do ciclo de 720°

};

CkpSnapshot ckp_snapshot() noexcept;  // leitura atômica, segura de qualquer contexto

uint16_t    ckp_angle_to_ticks(uint16_t angle_x10,

uint16_t ref_capture) noexcept;

}

c++ — ems/drv/scheduler.h

namespace ems::drv {

// 8 canais: 4 injeção (INJ1-4 = FTM0_CH0-3) + 4 ignição (IGN1-4 = FTM0_CH4-7)

enum class Channel : uint8_t {

INJ3=0, INJ4=1, INJ1=2, INJ2=3,   // FTM0_CH0..3 — Port C

IGN4=4, IGN3=5, IGN2=6, IGN1=7,   // FTM0_CH4..7 — Port D

};

enum class Action : uint8_t { SET, CLEAR };

// Retorna false se fila cheia ou evento já passou

bool sched_event(Channel ch, uint16_t ftm0_ticks, Action act) noexcept;

void sched_cancel(Channel ch) noexcept;

void sched_cancel_all() noexcept;

void sched_isr() noexcept;   // executado pelo FTM0_IRQHandler

void sched_recalc(const CkpSnapshot& snap) noexcept; // chamado a cada dente

}

c++ — ems/drv/sensors.h

namespace ems::drv {

struct SensorData {

uint16_t map_kpa_x10;        // 0..2500 (0..250.0 kPa)

uint16_t maf_gps_x100;       // g/s × 100

uint16_t tps_pct_x10;        // 0..1000 (0..100.0%)

int16_t  clt_degc_x10;       // -400..1500

int16_t  iat_degc_x10;

uint16_t o2_mv;              // tensão bruta 0..1000 mV

uint16_t fuel_press_kpa_x10;

uint16_t oil_press_kpa_x10;

uint16_t vbatt_mv;

uint8_t  fault_bits;         // bit por sensor (0=ok)

};

const SensorData& sensors_get() noexcept;

}

# PROMPT 1 — HAL: FlexTimer

hal/ftm.h + hal/ftm.cpp · única camada que toca registradores FTM

ℹ  Escopo

Configura FTM0, FTM1, FTM2, FTM3. Nenhuma lógica de motor. Implementado uma vez,

nunca mais modificado. Outros módulos chamam as funções públicas; nunca acessam

registradores diretamente.

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ Você é engenheiro de firmware embarcado especializado em NXP Kinetis K64F.

2 │ Implemente o módulo HAL de FlexTimer para o OpenEMS no Teensy 3.5 (MK64FX512VMD12).

3 │ Este módulo é hal/ftm.h + hal/ftm.cpp. Não crie nenhum outro arquivo.

4 │

5 │ # HARDWARE ALVO

6 │   MCU: MK64FX512VMD12, core 120 MHz (MCGPLLCLK), bus clock 60 MHz (MCGPLLCLK/2)

7 │

8 │   FTM0 — 8 canais, saídas de injeção e ignição:

9 │     CH0: INJ3 → PTC1/LLWU_P6  ALT4  FTM0_CH0

10 │     CH1: INJ4 → PTC2           ALT4  FTM0_CH1

11 │     CH2: INJ1 → PTC3/LLWU_P7  ALT4  FTM0_CH2

12 │     CH3: INJ2 → PTC4/LLWU_P8  ALT4  FTM0_CH3

13 │     CH4: IGN4 → PTD4/LLWU_P14 ALT4  FTM0_CH4

14 │     CH5: IGN3 → PTD5           ALT4  FTM0_CH5

15 │     CH6: IGN2 → PTD6/LLWU_P15 ALT4  FTM0_CH6

16 │     CH7: IGN1 → PTD7           ALT4  FTM0_CH7

17 │   Todos os 8 canais: output compare, ação SET ou CLEAR no match — NUNCA modo PWM.

18 │

19 │   FTM3 — 2 canais, entradas de sensor:

20 │     CH0: CKP → PTD0/LLWU_P12  ALT4  FTM3_CH0  input capture rising edge

21 │     CH1: CMP → PTD1            ALT4  FTM3_CH1  input capture rising edge

22 │   CH2..CH7 do FTM3: NÃO configurar. NÃO tocar PTD2/PTD3.

23 │

24 │   FTM1 — 2 canais, PWM auxiliar:

25 │     CH0: IACV     → PTA8  ALT3  FTM1_CH0  PWM

26 │     CH1: Wastegate → PTA9  ALT3  FTM1_CH1  PWM

27 │   Clock: bus clock (60 MHz) para frequência de PWM ≤ 500 Hz

28 │

29 │   FTM2 — 2 canais, PWM VVT:

30 │     CH0: VVT Esc → PTA10  ALT3  FTM2_CH0  PWM

31 │     CH1: VVT Adm → PTA11  ALT3  FTM2_CH1  PWM

32 │   Clock: bus clock (60 MHz)

33 │

34 │ # CLOCK GATING (SIM — verificado no K64 RM)

35 │   SIM_SCGC6 (0x4004803C): bit 25=FTM0, bit 24=FTM1, bit 26=FTM2, bit 1=ADC0

36 │   SIM_SCGC3 (0x40048030): bit 25=FTM3, bit 27=ADC1

37 │   Habilitar ANTES de qualquer acesso a registrador do periférico.

38 │

39 │ # CONFIGURAÇÃO FTM0 E FTM3 — PARÂMETROS CRÍTICOS

40 │   CLKS = 01 (system clock = 120 MHz)

41 │   PS   = 001 (prescaler 2) → tick = 16.67 ns, overflow a cada ~1.09 ms

42 │   JUSTIFICATIVA: prescaler 1 → overflow 546 µs, insuficiente abaixo de 110 RPM.

43 │   FTM0_MODE |= FTM_MODE_WPDIS antes de qualquer config (desabilita write-protect).

44 │

45 │ # CONFIGURAÇÃO FTM1 E FTM2 — PWM

46 │   CLKS = 01 (system clock, mas calcular MOD com base em bus clock 60 MHz para

47 │   compatibilidade: use kFtmBusClockHz = 60000000 na fórmula de prescaler).

48 │   Modo: edge-aligned PWM (CPWMS=0).

49 │   Frequência configurável via ftm1_pwm_init(freq_hz) e ftm2_pwm_init(freq_hz).

50 │

51 │ # ARMADILHA CONHECIDA — BORDA DUPLA (RusEFI issue #1488)

52 │   Mesmo configurado para rising edge, o FTM3 pode capturar falling edges em

53 │   sinais ruidosos de VR. Na ISR, verificar estado real do pino:

54 │     if (!(GPIOD_PDIR & (1u << 0))) return;  // ignorar falling no CKP

55 │     if (!(GPIOD_PDIR & (1u << 1))) return;  // ignorar falling no CMP

56 │

57 │ # INTERFACE A IMPLEMENTAR (hal/ftm.h — imutável)

58 │   namespace ems::hal {

59 │     void     ftm0_init();

60 │     void     ftm3_init();

61 │     void     ftm1_pwm_init(uint32_t freq_hz);

62 │     void     ftm2_pwm_init(uint32_t freq_hz);

63 │     uint16_t ftm0_count()                       noexcept;

64 │     uint16_t ftm3_count()                       noexcept;

65 │     void     ftm0_set_compare(uint8_t ch, uint16_t ticks) noexcept;

66 │     void     ftm0_clear_chf(uint8_t ch)         noexcept;

67 │     void     ftm1_set_duty(uint8_t ch, uint16_t duty_pct_x10) noexcept;

68 │     void     ftm2_set_duty(uint8_t ch, uint16_t duty_pct_x10) noexcept;

69 │     // Handlers — não chamar diretamente

70 │     extern "C" void FTM0_IRQHandler();

71 │     extern "C" void FTM3_IRQHandler();

72 │   }

73 │

74 │ # PROIBIÇÕES

75 │   - Não use IntervalTimer, FlexTimerLib ou qualquer API Teensyduino

76 │   - Não configure FTM3_CH2..CH7 (pinos PTD2/PTD3 devem permanecer desconfigurados)

77 │   - Não esqueça FTM0_MODE |= FTM_MODE_WPDIS ANTES de qualquer write de config

78 │   - Não use CLKS=10 (fixed-frequency clock) — use CLKS=01 em todos os FTM

79 │   - Não compare timestamps diretamente — toda subtração de counter deve ser uint16_t

80 │

81 │ # ENTREGÁVEIS

82 │   1. src/hal/ftm.h — declarações com comentários de registrador (seção do RM)

83 │   2. src/hal/ftm.cpp — implementação completa

84 │   3. test/hal/test_ftm_arithmetic.cpp — teste host-side da subtração circular uint16_t:

85 │      - now=10, prev=65530 → delta deve ser 16 (não -65520)

86 │      - now=1000, prev=500 → delta deve ser 500

87 │      - now=0, prev=65535 → delta deve ser 1

# PROMPT 2 — DRIVER: CKP Decoder 60-2

drv/ckp.h + drv/ckp.cpp · módulo mais crítico · ISR < 500 ns

⚠  Benchmark obrigatório

Antes de integrar, medir latência da ISR com osciloscópio (pino de toggle no enter/exit da ISR).

Se > 500 ns a 120 MHz: remover qualquer cálculo da ISR e mover para tarefa de prioridade 2.

✓  Abordagem adotada: RusEFI gap ratio

RusEFI usa: gap detectado se current_period > 1.5× média dos últimos 3 períodos.

Speeduino usa threshold fixo. RusEFI é mais robusto para VR com distorção em alta RPM.

OpenEMS adota 1.5× com mínimo de 55 dentes desde o último gap (anti-falso-positivo).

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ Implemente o CKP Decoder (roda fônica 60-2) para o OpenEMS.

2 │ O módulo hal/ftm já existe e compila com a interface abaixo. Use-o exclusivamente.

3 │

4 │ # HAL DISPONÍVEL — não reimplemente

5 │   ems::hal::ftm3_count()         → uint16_t

6 │   ems::hal::ftm3_init()          → void  (já chamado antes desta ISR)

7 │   FTM3_C0V                       → registrador de captura, leia diretamente (volatile)

8 │   GPIOD_PDIR                     → leia bit 0 para confirmar borda rising do CKP

9 │   GPIOD_PDIR                     → leia bit 1 para confirmar borda rising do CMP

10 │

11 │ # RODA FÔNICA — ESPECIFICAÇÃO

12 │   60 dentes físicos, 2 ausentes consecutivos = 58 dentes reais por revolução

13 │   TOOTH_ANGLE_x1000 = 6207  (360000 / 58, arredondado — sem float)

14 │   Motor 4T: ciclo completo = 720° = 2 revoluções de CKP

15 │   Gap localização: dentes 59–60 ausentes → dente seguinte ao gap = índice 0

16 │

17 │ # ALGORITMO DE DETECÇÃO DE GAP

18 │   Manter histórico: uint32_t tooth_hist[4]  // últimos 4 períodos em ticks FTM3

19 │   A cada rising edge confirmado (GPIOD_PDIR bit 0 = 1):

20 │     period = (uint16_t)(capture_now - capture_prev);   // subtração circular!

21 │     média  = (hist[0] + hist[1] + hist[2]) / 3;        // 3 últimos (sem hist[3])

22 │     gap_ok = (period > (média * 3 / 2));               // 1.5× threshold

23 │     // Anti-falso-gap: só aceitar se tooth_count >= 55

24 │     if (gap_ok && tooth_count >= 55) { handle_gap(); }

25 │     else if (!gap_ok) { shift_hist(period); tooth_count++; }

26 │     // Se tooth_count > 60 sem gap: perda de sync → estado SYNCING

27 │

28 │ # ESTADOS DE SINCRONIZAÇÃO

29 │   WAIT    → descarta todos os dentes, aguarda primeiro gap

30 │   SYNCING → gap detectado, conta dentes; exige 2 gaps confirmados para → SYNCED

31 │   SYNCED  → operação normal

32 │   Transição SYNCED→SYNCING (não WAIT): preserva last_phase_A como fallback

33 │

34 │ # CMP — LÓGICA DE FASE (ISR de FTM3_CH1)

35 │   CMP Hall: 1 pulso por revolução de árvore de cames = 1 pulso a cada 2 rev de CKP

36 │   Na ISR: phase_A = !phase_A;  // toggle simples — NÃO calcular posição angular

37 │   Habilitação sequencial: aguardar phase_A confirmado 2× antes de armar INJ/IGN

38 │

39 │ # STRUCT DE OUTPUT — IMUTÁVEL (outros módulos dependem)

40 │   struct CkpSnapshot {

41 │     uint32_t tooth_period_ns;    // período atual: ticks × 16667 / 1000

42 │     uint16_t tooth_index;        // 0..57

43 │     uint16_t last_ftm3_capture;  // raw FTM3_C0V — para o scheduler

44 │     uint32_t rpm_x10;            // RPM × 10 (uint64 intermediário para não overflow)

45 │     SyncState state;

46 │     bool      phase_A;

47 │   };

48 │   CkpSnapshot ckp_snapshot() noexcept;  // critical section 3 instruções ARM

49 │   uint16_t    ckp_angle_to_ticks(uint16_t angle_x10, uint16_t ref) noexcept;

50 │

51 │ # CÁLCULO DE RPM — INTEIRO, SEM OVERFLOW

52 │   // rpm_x10 = (60ULL * 1000000ULL * 10) / (58 * period_ns)

53 │   // 60×1e6×10 = 6×10^8, cabe em uint32 se period_ns > 1 µs (RPM < 600k — ok)

54 │   // Mas period_ns a 100 RPM = 103 ms → produto = 6e8 / (58×103000) ≈ 100

55 │   // Usar uint64_t apenas no numerador: uint32_t rpm = (uint32_t)(600000000ULL / (58 * period_ns_x10))

56 │

57 │ # FUNÇÃO ckp_angle_to_ticks()

58 │   // Converte ângulo futuro → timestamp FTM0 para o scheduler

59 │   // ftm0_ticks = ref_capture + (angle_x10 × tooth_period_ftm0_ticks) / TOOTH_ANGLE_x1000

60 │   // tooth_period_ftm0_ticks = tooth_period_ns × 120 / 1000  (ns → ticks @ 120MHz/2)

61 │   // SEMPRE retornar relativo a ref_capture (last_ftm3_capture), não ao 'agora'

62 │   // FTM0 e FTM3 têm o mesmo clock e prescaler → conversão direta

63 │

64 │ # ARMADILHA — NÃO REPITA (rusefi/rusefi issue #1488)

65 │   Causa: ISR atrasada 65 µs → período medido incluía parte do próximo intervalo

66 │   → ratio ficou > 1.5 → gap detectado incorretamente → tooth_count resetou → misfire

67 │   Mitigação já embutida no algoritmo:

68 │     1. Verificar GPIOD_PDIR antes de processar (borda falling ignorada)

69 │     2. Exigir tooth_count >= 55 para aceitar gap (falso gap impossível antes de 55 dentes)

70 │     3. Estado SYNCING exige 2 gaps consecutivos antes de SYNCED

71 │

72 │ # ENTREGÁVEIS

73 │   1. src/drv/ckp.h

74 │   2. src/drv/ckp.cpp — ISR + lógica de decoder

75 │   3. test/drv/test_ckp.cpp — testes host-side (sem hardware):

76 │      a) Simular 120 pulsos com períodos uniformes + gap na posição correta

77 │         → após 2 gaps: state == SYNCED

78 │      b) Injetar falso gap em tooth_count=20 → deve ser ignorado

79 │      c) rpm_x10 com period_ns=1293103 → resultado deve ser 8000 ± 10

80 │      d) Subtração circular: capture_now=10, capture_prev=65530 → delta = 16 ticks

81 │      e) tooth_count > 60 sem gap → state retorna a SYNCING (não WAIT)

# PROMPT 3 — DRIVER: Event Scheduler

drv/scheduler.h + drv/scheduler.cpp · coração do timing

✓  Abordagem: fila estática ordenada por timestamp FTM0

RusEFI usa AngleBasedEvent com conversão angle→timestamp a cada dente — adotado.

Speeduino usa timers independentes por canal com estados PENDING/RUNNING/OFF — adotado.

OpenEMS combina: fila única de 16 slots ordenada por ftm0_ticks, 8 canais, recálculo

a cada dente de CKP. ISR de FTM0 compare executa sem calcular, apenas aciona GPIO.

⚠  Bug Speeduino a evitar

Speeduino scheduler.h ~linha 85: timeout calculado é verificado DEPOIS de ser usado.

Se timeout > MAX_TIMER_PERIOD, evento é descartado silenciosamente sem log.

OpenEMS: verificar ANTES de inserir: se delta > threshold → retornar false imediatamente.

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ Implemente o Event Scheduler do OpenEMS.

2 │ Módulos hal/ftm e drv/ckp já existem. Use apenas as interfaces declaradas abaixo.

3 │

4 │ # INTERFACES EXISTENTES — não reimplemente

5 │   ems::hal::ftm0_count()                    → uint16_t

6 │   ems::hal::ftm0_set_compare(ch, ticks)     → void

7 │   ems::hal::ftm0_clear_chf(ch)              → void

8 │   ems::drv::ckp_snapshot()                  → CkpSnapshot

9 │

10 │ # MAPEAMENTO CANAL → GPIO (acesso via bit-banding FGPIO)

11 │   INJ3 = CH0 → PTC1 → FGPIOC_PSOR/PCOR bit 1

12 │   INJ4 = CH1 → PTC2 → FGPIOC_PSOR/PCOR bit 2

13 │   INJ1 = CH2 → PTC3 → FGPIOC_PSOR/PCOR bit 3

14 │   INJ2 = CH3 → PTC4 → FGPIOC_PSOR/PCOR bit 4

15 │   IGN4 = CH4 → PTD4 → FGPIOD_PSOR/PCOR bit 4

16 │   IGN3 = CH5 → PTD5 → FGPIOD_PSOR/PCOR bit 5

17 │   IGN2 = CH6 → PTD6 → FGPIOD_PSOR/PCOR bit 6

18 │   IGN1 = CH7 → PTD7 → FGPIOD_PSOR/PCOR bit 7

19 │   Usar FGPIO (fast GPIO) para latência mínima na ISR.

20 │

21 │ # ESTRUTURA DE DADOS — estática, zero heap

22 │   static constexpr uint8_t QUEUE_SIZE = 16;  // 8 canais × 2 ações (SET+CLEAR)

23 │   struct Event {

24 │     uint16_t ftm0_ticks;

25 │     Channel  channel;

26 │     Action   action;

27 │     bool     valid;

28 │   };

29 │   static volatile Event queue[QUEUE_SIZE];

30 │   static volatile uint8_t q_size;

31 │

32 │ # sched_event() — inserção

33 │   1. Critical section: __disable_irq() / __enable_irq() — 3 instruções ARM

34 │   2. Verificar se evento já passou:

35 │      uint16_t delta = ticks - ems::hal::ftm0_count();

36 │      if (delta > 60000u) return false;  // mais de ~1 ms no passado

37 │   3. Inserção por insertion sort em ordem crescente de ftm0_ticks

38 │   4. Programar FTM0 compare para o menor ticks na fila

39 │   Retorna false se fila cheia (QUEUE_SIZE atingido).

40 │

41 │ # sched_isr() — executado pelo FTM0_IRQHandler

42 │   1. Ler FTM0_CNT

43 │   2. Executar todos os eventos com ftm0_ticks <= FTM0_CNT (podem ser múltiplos)

44 │   3. Execução: acionar FGPIOC/FGPIOD conforme canal e ação

45 │   4. Marcar evento como valid=false após executar

46 │   5. Programar próximo FTM0 compare para queue[0].ftm0_ticks

47 │   6. Se fila vazia: desabilitar interrupt de FTM0 compare

48 │

49 │ # sched_recalc() — chamado a cada dente de CKP (prioridade 1)

50 │   Recalcula ftm0_ticks de todos os eventos valid=true na fila

51 │   com base no novo rpm_x10 e last_ftm3_capture do snapshot.

52 │   Complexidade O(16) — aceitável em ISR de prioridade 1.

53 │   NÃO recalcular eventos cujo ticks já passou (delta negativo).

54 │

55 │ # ENTREGÁVEIS

56 │   1. src/drv/scheduler.h

57 │   2. src/drv/scheduler.cpp

58 │   3. test/drv/test_scheduler.cpp:

59 │      a) Inserir 8 eventos fora de ordem → verificar ordenação correta após inserção

60 │      b) sched_cancel(Channel::IGN1) → todos os eventos de IGN1 marcados valid=false

61 │      c) Evento com ticks 65000 quando FTM0_CNT=200 → delta=64800 < 60000? NÃO → false

62 │      d) Evento com ticks 300 quando FTM0_CNT=200 → delta=100 < 60000 → aceito

63 │      e) Simular sched_isr() com mock: verificar que GPIO correto é acionado

# PROMPT 4 — DRIVER: Sensor Pipeline

hal/adc.h + drv/sensors.h · amostragem sincronizada com PDB

✓  Diferencial vs Speeduino

Speeduino usa analogRead() no main loop — assíncrono, jitter de milissegundos.

OpenEMS usa PDB (Programmable Delay Block) do MK64F para disparar ADC em ângulo

de virabrequim fixo. MAP e TPS amostrados no mesmo instante angular — zero skew.

⚠  PDB usa bus clock, FTM usa system clock

PDB0_MOD é em ticks de bus clock (60 MHz). FTM3 ticks são de system clock (120 MHz).

Conversão obrigatória: pdb_ticks = ftm3_ticks / 2

Nunca passar ftm3_ticks diretamente para PDB0_MOD.

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ Implemente o Sensor Pipeline do OpenEMS.

2 │ Módulos hal/ftm e drv/ckp já existem.

3 │

4 │ # SENSORES, CANAIS E TAXAS

5 │   Sensor          Canal ADC    Tipo    Taxa              Filtro

6 │   ----------------|------------|--------|------------------|--------------------

7 │   MAP             ADC0_SE10    16-bit  12× por revolução  IIR α=0.3

8 │   MAF tensão      ADC0_SE11    12-bit  12× por revolução  IIR α=0.3

9 │   TPS             ADC0_SE12    12-bit  12× por revolução  Média 4 amostras

10 │   CLT             ADC1_SE14    12-bit  1× por 100 ms      Média 8 amostras

11 │   IAT             ADC1_SE15    12-bit  1× por 100 ms      Média 8 amostras

12 │   O2 narrow       ADC0_SE4b    12-bit  12× por revolução  IIR α=0.1

13 │   Pressão comb.   ADC1_SE5b    12-bit  1× por 50 ms       Média 4 amostras

14 │   Pressão óleo    ADC1_SE6b    12-bit  1× por 50 ms       Média 4 amostras

15 │   MAF frequência  FTM3_CH1 cap período  ISR de borda      Média 4 períodos

16 │   Expansão AN1-4  ADC0_SE6b..9b 12-bit 1× por 100 ms     Passthrough

17 │

18 │ # CONFIGURAÇÃO PDB (Programmable Delay Block)

19 │   Disparo: a cada dente de CKP, via callback da ISR de CKP

20 │   PDB0_SC: TRGSEL=8 (FTM3 trigger), PDBEN=1, MULT=00

21 │   PDB0_MOD: recalculado a cada dente = tooth_period_ftm3_ticks / 2 (bus clock)

22 │   PDB0_CH0C1: enable DLY0 para ADC0

23 │   PDB0_CH1C1: enable DLY0 para ADC1  ← simultâneo com ADC0 no mesmo trigger

24 │   PDB0_CH0DLY0 = PDB0_CH1DLY0 = 0   ← amostragem imediata no trigger

25 │   Resultado: MAP (ADC0) e TPS (ADC0) amostrados no mesmo ângulo angular

26 │

27 │ # FILTRO IIR — INTEIRO SEM FLOAT

28 │   // α=0.3: y = y + ((x - y) × 3) / 10

29 │   // Usar int32_t intermediário para evitar overflow em operandos uint16_t

30 │   // Exemplo: x=4095, y=0 → (4095-0)×3/10=1228 → y=1228 (primeira iteração correta)

31 │

32 │ # LINEARIZAÇÃO

33 │   CLT, IAT: tabela uint16_t[128] → ADC raw para temperatura × 10 em °C

34 │   MAP: map_kpa_x10 = (uint32_t)raw × 2500 / 4095  (0..250.0 kPa linear 0-5V)

35 │   TPS: tps_pct_x10 = (raw - tps_raw_min) × 1000 / (tps_raw_max - tps_raw_min)

36 │   O2:  o2_mv = (uint32_t)raw × 1000 / 4095  (0..1000 mV)

37 │

38 │ # DETECÇÃO DE FALHA

39 │   Cada sensor: min_raw / max_raw configurável

40 │   3 amostras consecutivas fora do range → setar bit correspondente em fault_bits

41 │   Valores fallback se fault: MAP=1010, TPS=0, CLT=900, IAT=250 (×10)

42 │

43 │ # STRUCT DE OUTPUT — IMUTÁVEL

44 │   // ver Seção 0.6 — ems::drv::SensorData

45 │   const SensorData& sensors_get() noexcept;

46 │

47 │ # ENTREGÁVEIS

48 │   1. src/hal/adc.h + src/hal/adc.cpp  (config ADC0/ADC1 + PDB)

49 │   2. src/drv/sensors.h + src/drv/sensors.cpp

50 │   3. test/drv/test_sensors.cpp:

51 │      a) Filtro IIR: entrada constante 4095 por 20 ciclos → convergência para 4095

52 │      b) Filtro IIR: entrada 0 após y=4095 por 10 ciclos → y < 100

53 │      c) CLT fault: 3 amostras raw=4095 (acima de max=3800) → fault_bits bit 3 setado

54 │      d) MAP linearização: raw=4095 → map_kpa_x10 = 2500

55 │      e) TPS cal: tps_raw_min=200, tps_raw_max=3895, raw=2047 → tps_pct_x10 ≈ 500

# PROMPT 5 — ENGINE: Fuel + Ignition

engine/fuel_calc + engine/ign_calc · roda no main loop

ℹ  Contexto de execução

Este módulo roda no main loop de background (não em ISR). float é permitido aqui.

Os resultados (pw_ticks, spark_deg_x10) são convertidos para inteiros antes de

passar ao scheduler.

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ Implemente os módulos de cálculo de combustível e ignição do OpenEMS.

2 │ Módulos hal/ftm, drv/ckp, drv/scheduler, drv/sensors já existem.

3 │

4 │ # MÓDULO: engine/fuel_calc

5 │

6 │ ## Tabela VE (Volumetric Efficiency)

7 │   uint8_t ve_table[16][16]  // eixo Y=load (MAP kPa 0..15), eixo X=RPM (0..15)

8 │   Breakpoints RPM (×10 para inteiro): {500,750,1000,1250,1500,2000,2500,3000,

9 │     4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,12000}

10 │   Breakpoints MAP kPa: {20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,175,200}

11 │   Interpolação bilinear com aritmética inteira shift-8 (padrão Speeduino table3D):

12 │     uint8_t get_ve(uint16_t rpm, uint16_t map_kpa)

13 │

14 │ ## Fórmula de Pulso Base

15 │   pw_us = (req_fuel_us × ve × map_kpa) / (255 × map_ref_kpa)

16 │   req_fuel_us: parâmetro de calibração (típico 8000–12000 µs)

17 │   Usar uint32_t para produto intermediário (máximo: 12000 × 255 × 200 = 6.1×10^8 < 2^32)

18 │

19 │ ## Correções (formato 256 = 100%)

20 │   uint16_t corr_clt(int16_t clt_x10)    // tabela 8pt interpolada

21 │   uint16_t corr_iat(int16_t iat_x10)    // tabela 8pt interpolada

22 │   uint16_t corr_vbatt(uint16_t vbatt_mv) // dead time vs tensão de bateria

23 │   uint16_t corr_warmup(int16_t clt_x10) // ASE: After Start Enrichment

24 │   pw_final_us = (pw_us × corr_clt × corr_iat) / (256 × 256) + dead_time_us

25 │

26 │ ## Accel Enrichment (AE) — lógica Speeduino adaptada

27 │   TPSdot = (tps_now - tps_prev) / dt_ms  // unidade: %/ms × 10

28 │   if TPSdot > ae_threshold:

29 │     ae_pulse_us = TPSdot × ae_sens[clt_bucket]

30 │     ae_decay_cycles = ae_taper  // decrementar a cada ciclo

31 │   int32_t calc_ae_pw_us(uint16_t tps_now, uint16_t tps_prev, uint16_t dt_ms,

32 │                          int16_t clt_x10)

33 │

34 │ ## Closed Loop O2 (STFT/LTFT)

35 │   STFT: integrador PI simples, erro = lambda_target - lambda_measured

36 │   Habilitado se: clt_x10 > 700, O2 válido, AE inativo, não em corte rev

37 │   Saída: stft_pct_x10 range -250..+250 (±25.0%)

38 │   LTFT: média do STFT por célula ve_table, persistido em FlexNVM via hal/flexnvm

39 │

40 │ # MÓDULO: engine/ign_calc

41 │

42 │ ## Tabela de Avanço

43 │   int8_t spark_table[16][16]  // graus, offset -40 (valor 0 = -40°, 100 = 60°)

44 │   Mesmos breakpoints da tabela VE

45 │   int16_t get_advance(uint16_t rpm, uint16_t load)  // retorna graus, pode ser negativo

46 │

47 │ ## Avanço Total e Limites

48 │   advance_total = base_advance + corr_iat_deg + corr_clt_deg - knock_retard_deg

49 │   Hard clamp: -10° a +55° BTDC (nunca ultrapassar independente de tabela)

50 │   knock_retard_deg: gerenciado por engine/knock, consumido aqui via referência global

51 │

52 │ ## Dwell e Sequência

53 │   dwell_ms: tabela 8pt vs vbatt_mv (compensação de queda de tensão)

54 │   dwell_angle_x10 = (dwell_ms × rpm × 360 × 10) / 60000  // ângulo durante dwell

55 │   dwell_start_deg_x10 = spark_deg_x10 + dwell_angle_x10

56 │   firing_order[4] = {1,3,4,2}  // configurável

57 │   cylinder_offset_deg[4] = {0,180,540,360}  // TDC de cada cil. em graus 0..720

58 │

59 │ ## Structs de Output para Scheduler — imutáveis

60 │   struct IgnScheduleParams { uint16_t dwell_start_x10; uint16_t spark_x10; uint8_t cyl; };

61 │   struct InjScheduleParams  { uint16_t soi_x10; uint32_t pw_ticks; uint8_t cyl; };

62 │   // pw_ticks = pw_final_us × 120 / 2  (µs → ticks FTM0 @ 120MHz/prescaler2)

63 │

64 │ # ENTREGÁVEIS

65 │   1. src/engine/table3d.h + table3d.cpp  (lookup + bilinear — compartilhado)

66 │   2. src/engine/fuel_calc.h + fuel_calc.cpp

67 │   3. src/engine/ign_calc.h + ign_calc.cpp

68 │   4. test/engine/test_fuel.cpp:

69 │      a) ve=128, map=100, req_fuel=8000, map_ref=100 → pw_us = 8000×128×100/(255×100) ≈ 4012

70 │      b) Limites: ve=0 → pw_us=0; ve=255 → pw_us=req_fuel

71 │      c) AE: TPS 0→50 em 10ms, ae_threshold=5 → ae_pulse > 0

72 │      d) STFT: lambda=0.95, target=1.0, erro=+0.05 → integrador cresce positivo

73 │   5. test/engine/test_ign.cpp:

74 │      a) advance=10°, dwell=3ms, RPM=3000 → dwell_start > spark_deg

75 │      b) advance=60° → clampeado para 55°

76 │      c) advance=-15° → clampeado para -10°

# PROMPTS 6 A 11 — Módulos Auxiliares

cada um = sessão nova · prefaciar com: 'módulos 1-5 já existem'

## PROMPT 6 — Engine Auxiliaries (IACV, Boost, VVT, Fan, Bomba)

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ # PINOS DE SAÍDA (verificados contra K64P144M120SF5 Rev. 7)

2 │   IACV:      PTA8  ALT3 → FTM1_CH0  PWM 12.5 Hz padrão

3 │   Wastegate: PTA9  ALT3 → FTM1_CH1  PWM 15 Hz

4 │   VVT Esc:   PTA10 ALT3 → FTM2_CH0  PWM 15 Hz

5 │   VVT Adm:   PTA11 ALT3 → FTM2_CH1  PWM 15 Hz

6 │   Fan:       GPIO (PTB16 ou disponível) — relay on/off

7 │   Bomba:     GPIO (PTB17 ou disponível) — relay on/off

8 │

9 │ # IACV PID

10 │   Kp=2.0, Ki=0.3, Kd=0.05, Ts=20ms

11 │   Input: rpm_x10 vs rpm_target_x10 (tabela 8pt × clt_x10)

12 │   Anti-windup: clamp integrador ±30% duty

13 │   Feedforward: duty_base = tabela iac_warmup[clt] ativo até clt < 60°C

14 │   PID ativo apenas: clt > 60°C E |drpm_dt| < 200 rpm/s

15 │

16 │ # WASTEGATE / BOOST PID

17 │   Input: map_kpa_x10 vs boost_target (tabela 8×8 RPM×TPS)

18 │   Overboost: se MAP > target + 20 kPa por 500 ms → duty=0 (failsafe)

19 │

20 │ # VVT PID — admissão e escape independentes

21 │   Posição atual: via CkpSnapshot (drv/ckp) + CMP timestamps

22 │   Target: tabelas vvt_adm[12][12] e vvt_esc[12][12] (RPM×load) em graus

23 │   Ts=10ms. Failsafe: posição não confirmada em 200ms → duty=0

24 │

25 │ # FAN / BOMBA

26 │   Fan: CLT > fan_on → HIGH; CLT < fan_off → LOW (histerese 5°C)

27 │   Bomba: HIGH 2s após key-on (prime), depois HIGH se RPM > 0, LOW se RPM=0 por 3s

28 │

29 │ # ENTREGÁVEIS

30 │   src/engine/auxiliaries.h + auxiliaries.cpp

31 │   test/engine/test_iacv.cpp: step input RPM, verificar resposta PID convergente

## PROMPT 7 — Knock Control

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ # HARDWARE

2 │   CMP0 do MK64F: comparador analógico com DAC interno 6-bit

3 │   Entrada: knock sensor após filtro externo passa-banda 6–15 kHz

4 │   Threshold: CMP0_DACCR[VOSEL] — 64 níveis entre VSS e VDD

5 │

6 │ # JANELA DE DETECÇÃO

7 │   Ativa: 10°–90° ATDC por cilindro (onde detonação real ocorre)

8 │   Controle: FTM0 compare habilita/desabilita CMP0[EN] na borda correta

9 │   Vantagem sobre ADC: latência zero de comparador hardware

10 │

11 │ # ALGORITMO

12 │   Por evento CMP0 dentro da janela: knock_count[cyl]++

13 │   Se knock_count[cyl] > threshold (padrão 3): knock_retard[cyl] += 2.0° (max 10°)

14 │   Recovery: 10 ciclos limpos → knock_retard[cyl] -= 0.1° por ciclo

15 │   Threshold adaptativo: 100 ciclos limpos → VOSEL++; evento de knock → VOSEL -= 2

16 │   knock_retard[4] é variável global lida por engine/ign_calc

17 │

18 │ # ENTREGÁVEIS

19 │   src/engine/knock.h + knock.cpp

20 │   test/engine/test_knock.cpp: injetar eventos CMP mock, verificar retardo aplicado

## PROMPT 8 — TunerStudio Protocol

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ # SERIAL

2 │   UART0 via USB CDC Teensy 3.5, 115200 baud, 8N1

3 │   Ring buffer RX: 256 bytes estático; TX: 512 bytes estático

4 │   ISR: apenas armazena bytes e sinaliza flag. NÃO processar protocolo em ISR.

5 │

6 │ # COMANDOS (MS Serial Protocol v3 — compatível Speeduino/MegaSquirt)

7 │   'Q' → signature: 'OpenEMS_v1.1\0'

8 │   'S' → firmware version string

9 │   'r' page_num offset length → bytes da página de calibração

10 │   'w' page_num offset length [data] → escrever página

11 │   'A' → realtime data struct (64 bytes)

12 │

13 │ # PÁGINAS

14 │   0x00: config geral 512 bytes

15 │   0x01: ve_table[16][16] = 256 bytes

16 │   0x02: spark_table[16][16] = 256 bytes

17 │   0x03: realtime data — read-only

18 │

19 │ # REALTIME DATA (64 bytes)

20 │   uint16_t rpm; uint8_t map_kpa; uint8_t tps_pct; int8_t clt_p40; int8_t iat_p40;

21 │   uint8_t o2_mv_d4; uint8_t pw1_ms_x10; uint8_t advance_p40; uint8_t ve;

22 │   int8_t stft_p100; uint8_t status_bits; uint8_t reserved[52];

23 │

24 │ # ENTREGÁVEIS

25 │   src/app/tuner_studio.h + tuner_studio.cpp

26 │   test/app/test_ts_protocol.cpp: frames completos r/w/A byte-a-byte verificados

## PROMPT 9 — CAN Stack

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ # HARDWARE

2 │   CAN0 do MK64F: 500 kbps

3 │   TX: PTA12 ALT2 (CAN0_TX) — sem conflito com FTM após v1.1

4 │   RX: PTA13 ALT2 (CAN0_RX) — sem conflito com FTM após v1.1

5 │   Transceiver externo: MCP2562 ou TJA1050

6 │   Bit timing para 500 kbps @ bus clock 60 MHz: PRESDIV=5, PROPSEG=6, PSEG1=7, PSEG2=4

7 │   (sample point ~75% — verificar contra MCP2562 datasheet)

8 │

9 │ # RX — Wideband O2

10 │   ID 0x180 (configurável): lambda × 1000 em bytes [0:1], status em byte [2]

11 │   Fallback: se timeout > 500 ms → usar ADC O2 narrow (sensor_data.o2_mv)

12 │

13 │ # TX

14 │   ID 0x400, 10 ms: RPM, MAP, TPS, CLT, avanço, PW, status_bits (8 bytes)

15 │   ID 0x401, 100 ms: pressões, IAT, STFT, posições VVT (8 bytes)

16 │

17 │ # ENTREGÁVEIS

18 │   src/hal/can.h + can.cpp  (config FlexCAN registradores MK64F)

19 │   src/app/can_stack.h + can_stack.cpp

20 │   test/app/test_can.cpp: serialização/desserialização dos frames

## PROMPT 10 — FlexNVM Persistence

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ # DADOS E ESTRATÉGIA

2 │   FlexRAM 4 KB — EEPROM emulada, wear-leveling por hardware:

3 │     LTFT[16×16] = 256 bytes, knock_map[8×8] = 64 bytes  (writes frequentes)

4 │   FlexNVM 128 KB — erase/program por setor de 4 KB:

5 │     Tabelas de calibração (ve_table, spark_table, config) = writes raros

6 │

7 │ # API

8 │   bool nvm_write_ltft(uint8_t rpm_i, uint8_t load_i, int8_t val)

9 │   int8_t nvm_read_ltft(uint8_t rpm_i, uint8_t load_i)

10 │   bool nvm_save_calibration(uint8_t page, const uint8_t* data, uint16_t len)

11 │   bool nvm_load_calibration(uint8_t page, uint8_t* data, uint16_t len)

12 │   Nunca bloquear ISR durante write: verificar FSTAT[CCIF] com timeout 10 ms

13 │

14 │ # ENTREGÁVEIS

15 │   src/hal/flexnvm.h + flexnvm.cpp

16 │   test/hal/test_flexnvm.cpp: mock de registradores, write/read, verificar persistência

## PROMPT 11 — Main Loop + Integration

PROMPT — COPIE E COLE EM SESSÃO NOVA

1 │ # SEQUÊNCIA DE INIT (ordem obrigatória)

2 │   1. Clocks PLL → 120 MHz  (Teensyduino apenas aqui — permitido)

3 │   2. ems::hal::ftm0_init(), ftm3_init(), ftm1_pwm_init(125), ftm2_pwm_init(150)

4 │   3. ems::hal::adc_init(), pdb_init()

5 │   4. ems::hal::can_init(), uart0_init()

6 │   5. ems::hal::flexnvm_init() → carregar calibração em RAM

7 │   6. ems::drv::ckp_init(), sched_init(), sensors_init()

8 │   7. ems::engine::fuel_init(), ign_init(), aux_init(), knock_init()

9 │   8. ems::app::ts_init(), can_stack_init()

10 │   9. NVIC: habilitar FTM3 (prio 1), FTM0 (prio 4), ADC0 (prio 5), PIT0/1 (prio 11/12)

11 │   10. Aguardar state == SYNCED antes de habilitar sched_event()

12 │

13 │ # MAIN LOOP — tarefas de background com millis()

14 │   5 ms:   calcular fuel_calc + ign_calc → sched_event() para próximos ciclos

15 │   10 ms:  IACV PID, VVT PID, Boost PID

16 │   20 ms:  processar buffer TunerStudio RX

17 │   50 ms:  transmitir CAN 0x400

18 │   100 ms: transmitir CAN 0x401, atualizar LTFT se condições ok

19 │   500 ms: flush calibração para FlexNVM se dirty flag

20 │

21 │ # PIT WATCHDOG (PROMPT 11 configura, não Prompt 1)

22 │   PIT1: timeout 100 ms, ISR sinaliza wdog_flag

23 │   Main loop: kick PIT1 (reload) a cada iteração

24 │   Se loop travar > 100 ms: PIT1 IRQ → NVIC_SystemReset()

25 │

26 │ # ENTREGÁVEIS

27 │   src/main.cpp  — apenas init e main loop, nenhuma lógica nova

28 │   platformio.ini para Teensy 3.5 (MK64FX512VMD12)

# CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

um módulo que não passa em todos os critérios da sua linha não integra

| Módulo | Critério obrigatório | Como verificar |
| --- | --- | --- |
| hal/ftm | Overflow FTM não causa comportamento indefinido. PCR corretos para todos os 16 pinos. | Teste aritmética circular host + continuidade com multímetro |
| drv/ckp | Sync em ≤ 2 revoluções. Falso gap rejeitado (tooth_count < 55). RPM correto. | Simulação 120 pulsos no host |
| drv/scheduler | Eventos executados em ordem. Cancel limpo. Evento passado rejeitado. | Teste unitário + mock GPIO |
| drv/sensors | Valores em unidades de engenharia corretos. Fault após 3 amostras fora do range. | Tabela de valores esperados |
| engine/fuel_calc | PW calculado ±2% do valor manual. AE dispara no threshold. | Cálculo manual 5 condições |
| engine/ign_calc | Dwell start > spark angle. Clamp -10°/+55° aplicado. | Teste com valores extremos |
| engine/aux | IACV PID sem oscilação em step input. | Plot de resposta Python |
| engine/knock | Retardo aplicado após threshold. Recovery correto. | Eventos CMP mock |
| app/tuner_studio | Frames r/w/A corretos byte-a-byte vs Speeduino reference. | Comparar com captura serial real |
| app/can_stack | Frames 0x400/0x401 decodificáveis. | Loopback hardware com transceiver |
| hal/flexnvm | LTFT sobrevive power cycle. Sem corrupção após 1000 writes. | Write/read em loop no hardware |
| main.cpp | Sync em < 3 rev cranking. PIT watchdog kicking. | Osciloscópio no pino sync |

ℹ  Filosofia

Este prompt foi calibrado contra falhas documentadas: RusEFI issue #1488 (falso gap

por ISR atrasada), RusEFI issue #778 (offset angular de 3.9°), bug de overflow silencioso

do Speeduino scheduler, conflito de pino PTA12/13 CAN+FTM. Código que não trata

estas falhas específicas deve ser rejeitado mesmo se compilar e parecer funcionar.